- ОТБОРОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ в РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ РФ

- «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

- (WORLDSKILLS RUSSIA) 2020-2021

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

- Международный эксперт____________/Ступеньков В.М./

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

 Система управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание)

 Системы рулевого управления, подвеска

 Электрические и электронные системы

 Двигатель (механическая часть)

 Тормозные системы

 Система кондиционирования

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.  1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

• «WorldSkills Russia», Техническое описание «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

• «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

- ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Участник должен самостоятельно выполнить модули, выбранные из подраздела 2.3.2 Технического описания компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Каждый модуль может состоять из одной или нескольких частей, содержащихся в этом разделе;

Каждый модуль включает в себя:

 Описание задания;

 Инструкция для участника по прохождению задания;

 Листок отчета участника (при необходимости);

 Инструкции для руководителя конкурсного участка.

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Системы управления двигателем | С1, С2, С3 | 2 ч |
| В | Системы рулевого управления, подвеска | С1, С2, С3 | 2 ч |
| С | Электрооборудование кузова автомобиля | С1, С2, С3 | 2 ч |
| D | Электрическая система | С1, С2, С3 | 2 ч |
| G | Тормозные системы | С1, С2, С3 | 2 ч |
| К | Система кондиционирования | С1, С2, С3 | 2 ч |

Модуль 1.  «А» Системы управления двигателем

Автомобиль: Volkswagen Jetta

VIN: XW8ZZZ16ZHN903475

Модуль предполагает восстановление прокручивания коленчатого вала стартером автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф).

Предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф). Направлен на восстановление работоспособности двигателя с использованием диагностического оборудования.

Модуль 2. «В» Системы рулевого управления, подвеска.

Автомобиль: Audi A6

VIN: WAUZZZ4G8GN185112

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить операцию «сход-развал».  Результаты записать в лист учёта.

Модуль 3. «С» Электрооборудование кузова автомобиля.

Автомобиль: Тойота Камри

VIN: XW7BN4FK20S109003

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 4.  «D» Электрическая система

СТЕНД: Действующий обучающий комплекс по изучению устройства, принципа работы и диагностирования электрооборудования кабины и шасси современных автомобилей SYS-FE

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования стенда, восстановить электрооборудование блоков, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 5.  «K» Система кондиционирования.

Действующий обучающий комплекс системы кондиционирования EXXOTEST МТ-С7000

Конкурсанту необходимо провести проверку герметичности контура системы кондиционирования автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, привести системы в рабочее состояние. Выполнить заправку системы кондиционирования. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 6.  «G» Тормозные системы.

Автомобиль: Peugeot 408

VIN: Z8T4D9HD8GMO15917

Конкурсанту необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Система управления двигателем |  | 20 | 20 |
| B | Системы рулевого управления, подвеска |  | 20 | 20 |
| C | Электрооборудование кузова автомобиля |  | 15 | 15 |
| D | Электрическая система |  | 15 | 15 |
| G | Тормозные системы |  | 20 | 20 |
| K | Система кондиционирования |  | 10 | 10 |
| Всего |  |  | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Задания в модулях не повторяются.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все  модули сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут заложены технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления автомобилем, разборка – сборка КПП, двигателя и т. д.).

Часть информации будет представлена на английском языке.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт.

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата.

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.